福建医科大学附属第一医院

lis系统平台应急功能模块项目

项目技术参数及内容

本项目针对现有接口体系的薄弱环节，开展应急接口改造建设，具体内容如下：

（一）应急接口能力建设

为现有 9 个核心接口构建独立的应急服务能力，具体包括：

住院业务应急接口：新增住院患者信息应急接口、住院医嘱获取应急接口、住院打印 / 采集状态回传应急接口，实现平台故障时住院患者信息、医嘱数据的本地交互，以及打印、采集业务状态的离线记录与后续同步；

门诊业务应急接口：新增门诊医嘱获取应急接口、门诊打印状态回传应急接口，保障门诊医嘱流转与报告打印业务在平台故障时的正常开展；

体检业务应急接口：新增体检打印状态回传应急接口，确保体检报告打印业务不受平台故障影响；

危急值业务应急接口：新增住院危急值回传应急接口、危急值确认应急接口，建立危急值本地传递与确认通道，避免危急值传递中断引发安全风险。

（二）平台故障应急机制建设

接口服务降级机制：开发接口服务健康监测模块，实时监测外部平台接口状态，平台故障时自动切换至应急接口服务；

数据缓存与同步机制：构建本地数据缓存库，应急场景下的业务数据先缓存至本地，待平台恢复后自动完成数据同步与状态补偿，确保数据一致性；

业务状态补偿模块：针对打印、采集、危急值确认等业务，开发状态回传与补偿功能，平台恢复后自动同步应急场景下的业务状态，避免业务流程中断；

应急操作管理界面：搭建应急接口管理后台，支持人工干预应急模式切换、数据同步进度监控与异常数据处理，提升应急场景下的可操作性。

（三）测试与优化

完成应急接口开发后，开展全场景测试，包括平台故障模拟测试、数据一致性测试、业务流程兼容性测试，验证应急接口在平台崩溃场景下的业务连续性保障能力，并根据测试结果完成优化调整。